基于STM32F103C8T6智能台灯项目调试日志

## 日志说明

本日志全程跟随项目进度填写，硬件搭建→代码编写→模块调试→整体联调逐次记录，所有内容可直接复制到项目报告的「系统调试与问题解决」章节，无需二次修改，全程省时高效。

## 一、基础信息

- 项目名称：基于STM32F103C8T6多功能智能护眼台灯

- 核心功能：普通模式+智能感应模式+氛围呼吸灯模式（预留音乐律动）

- 调试周期：_2026___年__4__月_17___日 - ____年____月____日

- 调试工具：Keil MDK5、USB-TTL下载器、串口调试助手、万用表

## 二、硬件调试记录（接线/通电/模块测试）

| 调试日期 | 调试内容 | 硬件状态 | 问题描述 | 解决方案 | 调试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.4.17 | STM32最小系统通电测试 | ☑正常 □异常 |  |  |  |
|  | 按键模块接线与通断测试 | □正常 □异常 |  |  |  |
|  | HC-SR501人体感应模块接线测试 | □正常 □异常 |  |  |  |
|  | 光敏电阻模块接线与ADC测试 | □正常 □异常 |  |  |  |
|  | 冷暖LED灯组+PWM驱动接线 | □正常 □异常 |  |  |  |
|  | 模式指示灯接线测试 | □正常 □异常 |  |  |  |
|  | 整机供电测试（5V USB） | □正常 □异常 |  |  |  |

## 三、软件调试记录（代码/驱动/逻辑）

| 调试日期 | 调试内容 | 代码状态 | 问题描述 | 解决方案 | 调试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.04.17 | 系统时钟+GPIO初始化 | □正常 ☑异常 | 光敏传感器的引脚定义缺失，用cube MX 生成模板时光敏传感器的引脚定义在main.h文件中 | 在bsp_adc.h文件中宏定义光敏传感器的引脚定义 | 编译通过 |
| 2026.4.19-2026.4.25 | PWM调光驱动代码调试 | □正常 ☑异常 | 1调用了 STM32 HAL 库中带 Ex 后缀的扩展函数（例如 HAL_TIMEx_...、HAL_ADCEx_...），但对应的库源文件没有被添加进工程参与编译。 2缺失HAL库官方对报错的处理函数 - 初始化配置顺序错误 - 当所有代码几乎一致时，pwm信号输出没有问题，检测方法为修改pwm的触发方式为手动，通过设置pwm占空比，检测到pwm输出口（PA0）有电压变化，当开启dma时却没有 | 将以下三个源文件添加到 Keil 工程的 Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Src 组中： stm32f1xx_hal_adc_ex.c stm32f1xx_hal_rcc_ex.c stm32f1xx_hal_tim_ex.c - 切记手建模板没有，需要自己加 - 3、 将for(uint16_t i = 0 ; i < WS2812B_NUM ; i++)中的WS2812B_BUF_LEN更换为WS2812B_NUM - 4、原因是 MX_TIM2_Init() 里会进 HAL_TIM_Base_MspInit()，然后在bsp_tim.c (line 125）调HAL_DMA_Init(&hdma_tim2_ch1)。你原来 DMA1 时钟还没开就初始化 DMA，配置很可能没真正写进去，所以 - HAL_TIM_PWM_Start_DMA(）后没有波形。先初始化DMA再初始化TIM2 - 5、在stm32f1xx_it.c中添加中断服务函数！！！！！ | 编译通过 |
|  | ADC环境光采集代码调试 | □正常 □异常 |  |  |  |
|  | 按键中断+消抖代码调试 | □正常 ☑异常 | 没有按键检测代码时调用WS2812B_Task函数ws2812B模块能点亮，加入以后，测试的LED和模块均不亮 | 原因：代码中存在死循环，WS2812B_Task() 函数内部有一个死循环 while(1)，它会阻塞整个程序的执行流。 裸机程序中，主循环里只应该有一个 while(1)，所有需要“同时跑”的任务都以非阻塞函数的形式放在这个循环里运行。 任何内部含死循环的任务函数，都会让其他任务永远得不到执行——之前只有一个任务时没暴露出问题，一旦多任务协作就会立即失效。 解决方法就是把这种死循环改成状态机 + 非阻塞延时，用 HAL_GetTick() 或定时器来判断时间，而不是用 HAL_Delay() 原地死等。 | 按键能够控制测试的LED和ws2812B模块 |
|  | 人体感应信号读取调试 | □正常 □异常 |  |  |  |
| 2026.4.25 | 模式一（普通台灯）逻辑调试 | ☑正常 □异常 |  |  |  |
|  | 模式二（智能感应）逻辑调试 | □正常 □异常 |  |  |  |
| 2026.4.26 | 模式三（呼吸灯）逻辑调试 | □正常 ☑异常 | - 渐变过程生硬，效果差，且使用了HAL延时，会造成阻塞导致呼吸灯后面的函数无法进入 - 尝试加入for循环循环改变呼吸灯渐变颜色，这个报错 initializer element is not a compile-time constant ，意思是：你用非编译期常量，去初始化了一个全局/静态的 const 数组，C语言不允许这样做。 - 解决方法： - 把数组放到函数内部（局部变量）把 breathe_color 移到 main 或者 show_281B_linght 这类函数里，作为局部变量初始化 | 1、查询资料得知，核心原因：线性呼吸公式的缺陷，现在用的是线性亮度公式： temp.R = (color.R * i) / 255; 它的问题是： 人眼对亮度的感知不是线性的，而是对数关系。 线性变化在低亮度（i很小时）变化很慢，几乎看不出亮；到高亮度又突然变亮，导致呼吸“不柔和”，看起来很生硬。 再加上把最大亮度限制在180，曲线更陡，呼吸的过渡感就更差了。 解决方案：伽马校正，不建议用公式计算，最终解决方案是计算好0～180的伽马值，给出伽马表索引使用，且加入ws2812的渐变步进亮度和方向的函数在TIM4中与按键扫描函数一起使用 2、在app_ws2812b.c定义颜色数组增加全局变量记录颜色索引和呼吸周期状态，修改ws2812_dir_step()，检测呼吸方向反转并切换颜色，当 i 上升到 MAX_BRIGHT，方向变为 -1（开始变暗），此时置位 breath_cycle_flag = 1，表示“已经到达最亮，等待回到最暗”。 · 当 i 下降到 0，方向变为 +1（开始变亮），如果之前 breath_cycle_flag 为 1，说明刚完成“亮→暗”整个过程，于是切换到下一种颜色，并把标志清零。 这样每次呼吸灯从最暗到最亮再回到最暗，就自动换一种颜色。 | 1、呼吸效果大幅提升，视觉效果好，且由于把呼吸效果改为非阻塞式，主循环中后面的代码正常跑不受影响 缺点：只有一种颜色呼吸效果没有循环多种颜色 2、实现七种颜色呼吸灯交替变化 |
|  | 三模式切换逻辑调试 | □正常 □异常 |  |  |  |
|  | 音乐律动模块（预留）调试 | □正常 □异常 |  |  |  |

## 伽马校正：人眼对暗部超级敏感，对亮部不敏感：1. 亮度 0～50：肉眼几乎看不出变化，一直黑 2. 亮度 80～180：突然一下猛亮  3. 亮度 180～255：再加亮度，肉眼感觉几乎没变化 且限制最大亮度只有 180  直接导致：前面一大段全黑，中间突然亮，收尾没渐变= 呼吸极其生硬、不柔和

## 对比无伽马（你现在）：

## 黑→黑→黑→突然亮→顶死不变→硬降落

## 有伽马（标准）：

## 微亮→缓慢变亮→柔和顶峰→缓慢变暗→全黑

## 注意：应当避免使用浮点型计算伽马值，原因是STM32F103没有硬件浮点运算单元（FPU）所有的 pow，sqrt，float除法全靠软件慢慢模拟计算，单次耗时几十us～几百us，且使用定时器4每10ms跑，中断里大量浮点 = 定时周期不准、按键扫描卡顿、主循环掉速等问题

## 四、整机联调记录

- 模式一功能验证

- 开关控制：☑正常 □异常

- 亮度调节：☑正常 □异常

- 冷暖色温切换：☑正常 □异常

- 灯光频闪：☑无 □有

- 备注：

- 模式二功能验证

- 人体检测：□灵敏 □迟钝 □误触发

- 环境光采集：□准确 □漂移

- 有人自动调光：□正常 □异常

- 无人关灯：□正常 □异常

- 备注：

- 模式三功能验证

- 呼吸灯效果：□流畅 ☑卡顿 □闪烁

- 模式切换：□顺畅 □卡顿 □灯光异常

- 备注：

- 整机稳定性测试

- 连续运行时长：____小时

- 系统死机/卡顿：□无 □偶尔 □频繁

- 备注：

## 五、重点问题汇总（直接复制进项目报告）

### 1. 硬件类问题及解决

- 问题：

解决：

- 问题：

解决：

- 问题：

解决：

### 2. 软件类问题及解决

- 问题：2026.4.27“出现调节高中低挡位时，触发WS2812_MODE_RUNHORSE这个模式，出现屏闪抢模式的现象”

- 调试步骤：在按键0的双击分支中加入串口打印，观察按键1按下时是否出现按键0误触，如果按下按键1时串口打印调试信息说明误触。

- 测试结果：验证按键0没有误触发，且出现抢模式是当按键1按第三下时出现LED全亮，且有红色的跑马灯效果在白色光上频闪，当切换为低档位时，低档位模式时现象正常

- 原因分析：1枚举值重叠2模式显示分支编写有误，直接调用跑马灯函数

- 最后原因：WS2812_MODE_HIGH缺少break；导致高档位和跑马灯同时执行

解决：在跑马灯后加上break;

- 问题：2026年4月28日“单色跑马灯第一颗无法熄灭” 两个判断逻辑写反了，当water_pos = 8时 8- 8 = 0 而条件是water_pos > 8 ,永远不进入灭第一颗灯，第二个if为<=,实际应该为<即可

解决：把第一个if改为大于等于，pos=8时刚好灭第0个灯

- 问题：2026年4月28日 “由呼吸灯模式切换为跑马灯模式时，模块颜色存在残值，且不能从第一颗灯开始点亮”

解决：在APP.ws2812B.c的模式转换中添加局部静态跑马灯清楚标志变量last_mode，确保进入跑马灯模式时仅有第一次全灭，后续判断还是跑马灯模式时不做清除，并在切入其他模式时，重置标志位last_mode

4、问题：2026年4月28日呼吸灯亮度增加到峰值时，出现短暂一次频闪现象

- 原因：总结三数全部180重合 + 顶点同帧锁死+换向+变色+刷屏多重突变挤压， 亮度上限180、除法分母180、伽马表最大下标180，三个关键数字完全重合在一起，形成数学临界奇点。公式直接约分  line=i ，亮度变化无缓冲、断崖跳变。到达最高点同一中断同一帧同时触发6件事：

- -i一路涨到180  （爬到最顶了）

- -i强行被代码锁死  i=180 （本来还在动，代码一把按住不准动，突然急刹车）

- -运动方向瞬间反转 （刹车瞬间立刻倒车往下掉全速前进→刹死→瞬间倒车汽车这样必抖动顿挫）

- -标记切换七色颜色 （同一时间还要准备切换下一个颜色额外超大计算量）

- -伽马查表走到数组最后死亡边界   （表格到头了，数组临界边缘最容易出错跳值）

- -整片灯带全部重新刷新WS281数据  （总线爆满、波形拥挤、时序打架）

- 可以想象成 （同一一瞬间，刹车 + 倒车 + 锁死速度 + 换颜色 + 表格到头 + 全线刷屏）

- 总线时序拥挤、数据撕裂、数值突变 →肉眼固定闪一下，6个巨大动作堆在一起

- 电压不稳、数据错乱肉眼就是啪闪一下

- 底部i=0不会频闪：下降平缓、不三重重合、不变色爆发叠加。

解决方案：1、改变MAX_BRIGHT亮度峰值，即改变乘法分母，破坏三重180全等重合➡永久无频闪，根治   2、永远踩不到伽马表边界奇点3、同帧不会数学断崖跳变这辈子不会峰值闪

缺点：1、整体呼吸明显变暗，亮度缩水

2、呼吸爬升曲线变弯，观感不一样

3、纯粹粗暴改MAX，牺牲亮度换不频闪

2、MAX保持180不变 + 删除 i=180  + 映射乘法改为 ×179

优点

1、亮度全程不变、不改速度不改动画

2、瞬间破坏三重180完美重合，根源根治频闪

3、全程顺滑无骤停、无边界bug

4、永不复发、毕设颜值最高、无副作用

缺点

几乎没有，行业标准最优治本方案

一句终极背诵总结

1、频闪根源：三数全部180重合 + 顶点同帧锁死+换向+变色+刷屏多重突变挤压

2、删i=180：减轻频闪不治根

3、改判断算式：临时躲开不稳定

4、改MAX=255：永久不闪但灯变暗

5、改乘法179：亮度无损、永久零频闪、最强治本首选

###迭代亮点总结（写进论文）

1. 修复灯珠硬件收尾清零逻辑漏洞，彻底解决常驻常亮故障

2.完善模式切换全局色彩缓冲区清空机制，杜绝颜色拖影残留

3.优化PWM渐变临界边界算法，抑制峰值亮度频率叠加造成肉眼频闪

4.全程属于深度底层时序调试优化，开发闭环完整、自查自改问题，纯自主嵌入式调试能力体现

### 3. 音乐律动拓展预判问题（提前记录）

- 潜在问题：

预解决方案：

- 潜在问题：

预解决方案：

## 六、每日调试小结

| 日期 | 调试进度 | 今日收获 | 待优化问题 |
| --- | --- | --- | --- |

## 七、最终调试结论

□项目所有功能全部实现，运行稳定，达到设计目标

□部分功能待优化，已解决核心问题，可完成项目验收

□需继续调试的内容：

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)